滨化集团特殊阀门维修

# 技 术 要 求 议

（以下简称甲方）与**（以下简称乙方）根据国家相关法律、法 规，经过友好协商，就甲方阀门维修工作达成如下技术服务协议：

一、总则：本技术协议针对甲方提出的阀门的检维修，检修后达到设备正常运行的目的。

二、相关标准规范

SH/T-3406  石油化工钢制管法兰标准

B/T-4213-2008  气动调节阀

API 608  法兰、螺纹和焊接连接的金属球阀

API 598    阀门的检验试验

ANSI/ASME-B16.34  法兰阀、螺纹阀和焊接阀

ANSI/ASME-B16.5  管法兰及法兰配件的适用温度和压力等级标准

ANSI/ASME-B16.10  阀门面对面和端部对端部尺寸标准

IEC60534-4-2021  过程控制阀 第 4 部分 检验和型式试验

ASTM  材料标准

NACE MR-0175-97  标准材料要求-用于油田设备的抗硫化应力裂解 金属材料

API-RP-550  炼油厂仪表和控制系统安装手册

SH/T3005-2016  石油化工自动化仪表选型设计规范

注：未注明版本的标准以最新版本为准。

本协议所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行，但事先需通知甲方并经过甲方同意。

三、甲乙双方的责任义务

3.1 甲方权利和义务：

3.1.1 提供需要维修阀门的相关技术资料，向乙方通报需维修阀门在运行中存在的问题和故障现象，并进行相关技术交底。

3.1.2 阀门本体和附件由甲方将阀门拆下后并送至厂区外指定地点，乙方负责装车，交给乙方前甲方负责对阀门本体和附件进行保管，交接后乙方负责阀门和附件的保管、运输、维修。维修结束后，乙方负责将阀门运输至甲方厂区外指定地点，甲方负责阀门的回装，乙方负责配合阀门回装后的调试及投入运行过程中的保运。

3.1.3 确保阀门内部没有残留的有害介质和压力。

3.1.4 在协议有效期内，甲方有权对乙方工作监督、检查和评价，对维修和加工质量问

题进行相应考核，出现修理质量问题有权终止合同。

3.1.5 甲方向乙方支付维修费用。

3.1.6 由于乙方的原因，阀维修无法按计划时间达到阀门出厂标准，当台控制阀的维修费用，不予结算。

3.2 乙方权利和义务

3.2.1 乙方对甲方提供的所有阀门检修工作，包含解体、检查、内件研磨、阀体喷涂、补焊、结构测量、垫片测绘、性能测试、打压试验、油漆等方面。阀门改造后达到阀门的设计技术要求，并对甲方所提供的阀门维修的完整性及整体性能负有完全责任。乙方指定技术人员负责组织维修工作，并严格执行质量体系管理，保证改造后阀门性能符合设计要求。

3.2.2 阀体改造范围分界：以阀体前、后法兰为界，执行机构维护分界范围：气动执行机构气源、电源、信号接入口为界安装在阀门本体上的部分。

3.2.3 根据甲方要求对特定阀门的改造编制专项方案。

3.2.4 根据施工方案的要求，按时、保质、保量完成维修作业。

3.2.5 乙方确保阀门在质量保证期内的故障得到及时处理。接到甲方通知后 24 小时内乙方应安排人员到场处理。质量保证期为阀门投入运行(装置开车)后 12 个月。质保期内发生同类型的故障，且不是甲方原因的，乙方应负责免费修复，其产生的费用由乙方承担。

3.2.6 运输往返途中乙方必须保证阀门及附件完好。

3.2.7 乙方对阀门进行测试，并提供过程记录书面报告（电子版和纸板，纸板档案随阀门装箱运输）, 报告内容包含：拆检照片、材质复验报告、更换新配件及使用材料的质量证明文件、过程质量验收记录、试压与调试记录等；检查测试内容包括：附件完整情况及整机调试情况等。

3.2.8 乙方未经甲方允许擅自将阀门委托给第三方修理的，甲方有权拒付报酬并解除合同。

3.2.9 所有检修阀门依据 SH/T 3543-G603 表格进行功能完整性测试，逐项核对技术参数。测试完成后向甲方提供合格的测试报告。

3.3 误期赔偿

如果由于乙方的原因导致乙方未按规定的工期完成改造工作，甲方有权委托第三方单位对设备进行接管。乙方前期工作所产生的费用，甲方不承担支付义务。

四、产品过程

4.1  对于无故障产品进行拆解、清理查看零部件磨损情况，对严重磨损的零部件进行更换，对可以修复的零部件进行修复。

4.2  对存在问题的产品查找故障原因，修复相关的已经损坏的零部件。其余按照 5.1 进行检查和修复。

4.3  对橡胶密封件（膜片除外）予以更换，更换填料和垫片。

4.4  压力试验。

五、检验试验

5.1  耐压试验

所有阀门均应在制造厂按 API598（GB/T26480）或 IEC60534（GB/T 4213）的规定进行密封测试。

5.2  密封测试

除特殊说明外，所有阀门均应在制造厂按 API598（GB/T26480）或 IEC60534（GB/T4213）的规定进行密封测试。包括填料密封和阀座密封。

5.3  出厂证书和维修报告

维修和出具产品维修合格证，维修报告。

六、详细维修的过程

6.1 协议生效后，进行阀门的资料的准备，对问题阀门进行分析，指定工作预案。

6.2 产品下线后，运输之指定的维修地点。

6.3 产品拆解、打磨去除零件表面的污渍污垢。

6.4 表面缺陷检查，确定阀门，执行机构的全部零件是否存在缺陷。对有缺陷的零件编制维修 方案，对需要更新的阀芯，阀座等零件进行设计。

6.5 对阀杆等性能有影响零件的直线度进行检测，对不符合要求的零件进行测绘、加工更换。

七、维修过程

7.1 阀门解体，清洗检查阀体和全部阀件；

7.2 更换、修复受损阀件；

7.3 修复密封面，要求不达标的密封面重新堆焊和热处理、机加工、研磨等；

7.4 按照维修方案的要求对问题零件进行修复（焊补、校车、打磨）；

7.5 修复中部法兰、端法兰密封面；

7.6 更换填料、密封垫片、密封圈等；

7.7 按新阀要求进行试压，合格后按新阀要求进行喷漆包装；

7.8  阀门的装配和调试，检查阀门运动过程中是否平滑，是否存在卡涩等问题。

7.9  按标准进行阀门的强度试验和阀座密封试验。执行机构的死区试验的和密封试验。

产品仪表件的装配，调试。

7.10 修复完好的阀门按压力口径在法兰处打钢印编号；

7.11 更换维修标牌，维修合格证；

7.12 产品发货至指定地点。

# 7.13 产品交接。

# 7.14 甲方有权对维修过程及检验试验过程进行现场监督检验。

备注：1、阀门需维修的内容包含以上内容但不限于以上内容，维修的阀门最终达到正常使用的标准。

2、以上维修内容为包干价格（包含来回运费、人工费、材料费、加工费、后续服务费、税费等所有费用，无特殊说明，甲方无需向乙方支付任何其他费用），若阀杆、阀座、阀芯无修复价值，需告知甲方，经甲方同意，进行更换全新件，阀杆、阀座、阀芯的更换另行取费。

八、质量保证承诺

8.1 乙方保证维修后的阀门在运行中开关应灵活自如，无内漏、无外漏、无卡涩等不良情 况，若其中某项未达到标准要求则全部检查，提出异议期为 30 天。

8.2.乙方再造后的阀门，自投用之日起，质保期 12 个月或交付之日起 18 个月（执行两者 先到时间），质保期内执行国家相关标准规定和乙方企业的质量售后服务承诺。甲方装置投运 期间乙方至少安排 1 名人员到现场，负责在投用过程对维修后阀门进行保运。

8.3.用户现场使用中如因乙方维修造成的质量问题，乙方遵守售后服务保证，在接到甲方 通知 24 小时之内派出专业工程师现场处理。

8.4 用户使用过程中出现的质量问题，经双方确认属于维修后产生的质量问题，由乙方负 责免费维修，并按以上同等条件进行质量保证。

8.5 本协议经甲乙双方代表签字后方可生效，并作为商务合同的附件，与商务合同具有同 等法律效力。未尽事宜，协商解决。

附表：

| 序号 | 维修名称 | 维修内容 | 维修效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀座 | 阀座检查、维修 | 维修后，与阀芯结合达到密封要求、不内漏 |  |
| 2 | 阀芯 | 阀芯检查、维修 | 维修后，与阀座结合达到密封要求、不内漏 |  |
| 3 | 填料 | 填料更换 | 更换填料，使用时填料处不泄露 |  |
| 4 | 螺栓 | 润滑 | 阀门外部可视部分螺栓需润滑 |  |
| 5 | 阀杆 | 阀杆检查、维修 | 检查阀杆是否弯曲损伤 |  |
| 6 | 整阀外观 | 锈蚀检查、维修 | 外观是否锈蚀，有锈蚀需除锈喷漆 |  |